ŞERİT TESTERELERİ VERİMLİ KULLANIMI ÇATLAMANIN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Makinenin Durumu

Makina çalışma esnasında kesinlikle sarsılmamalıdır. Makina rulmanları kontrol edilmedilir. (Aşınmış veya bozulmuş olabilir) Volant milleri kontrol edilmeli . ( Aşınmış veya bozulmuş olabilir ) Volantlar kontrol edilmeli ( Balans veya volant yüzleri aşınmış olabilir ) Makina takozları kontrol edilmeli. Bozulanlar düzeltilmedilir. Makina kayış gerginliği kontrol edilmedilir. Mevsimi ve çalışma durumuna göre en az 15 gün ara ile rulmanların greslenmesi gerekir.

Testerenin Durumu

Testerer seçerken kesilecek ağaç cinsine göre hareket edilmeli. Makina büyüklüğüne göre testere genişliği göz önünde tutulmalı. Küçük makinalarda dar, büyüklerde geniş olmalı. Testere diş mesafesi kesilen ağaç cinsine göre tayin edilmeli.Sert ağaçla sık,yumuşakağaçta seyrek diş seçilir. Mevsime ve iklime göre testere seçimi yapılır. (soğuk bölgelerde yumuşak, ılıman bölgelerde sert kalitede testere seçilir.) Testere diş derinliği kesilen ağacın cinsine göre ayarlanır. Sert ağaçta diş mesafesinin 1/2kadar, yumuşak ağaçta ise 1/2si kadar olmadılır.

Bileme Durumu

Bileme taşının kaliteli olmasına özen gösteriniz. Geniş testerede 60, darlarda ise 80 kum taş tercih ediniz. Uzun ömürlü olacağı hesabıyla sert taşları tercih etmeyiniz.Çünkü sert taşların testere dişlerini yakarak çelik evsafını kaybettirirler. Taşı birden bastırarak testere uçları ve diplerninin yanmasını önleyiniz. Bilerken diş diplerinin keskin ve köşeli bırakmayıp, oval bir şekil veriniz. Zamanla bozulan taş yüzünü, mutlaka düzeltme taşıyla düzeltiniz. Diş dikliğini taştan, keseceğiniz ağaç cinsine göre tayin ediniz. Bileme makinasındaki muhtemel sarsıntıyı mutlaka gideriniz.